BADTRACK.COM

------------

Bie Datendichte bei Festplatten ist  um  ein  Vielfaches h|her als bei

einer Diskette.  Kleinste  Verunreinigungen  und  Defekte  machen sich

daher sofort st|rend bemerkbar und  sind  die  Ursache daf}r, da~ kaum

eine Festplatte 100% fehlerfrei ist.

W{hrend der  umfangreichen  Testphase  beim  Hersteller  werden  diese

Defekte aufgesp}rt und in  der  sogenannten BAD-TRACK-TABLE des mitge-

lieferten Pr}fprotokolls vermerkt ( Angabe in  HD f}r Head und CYL f}r

Cylinder am Ende des Pr}fprotokolls ).

Mit BADTRACK.COM k|nnen diese Tracks als belegt markiert werden. Damit

wird verhindert, da~ das jeweilige  Betriebssystem auf diesen defekten

Cylindern Daten abspeichert.

Nach dem Aufruf von  BADTRACK.COM  wird  zuerst  auf  allen 4 Harddisk

Partitionen nach bereits markierten Tracks  gesucht und, falls vorhan-

den, diese dann auf dem  Bildschirm  angezeigt. Danach stehen dann die

folgenden Men}punkte zur Verf}gung:

Clear table:   Nach einer  Sicherheitsabfrage  werden alle Eintr{ge in

der BAD-TRACK Tabelle gel|scht.

Add entry:     ]ber ADD ENTRY k|nnen die am Ende des Harddisk-Pr}fpro-

tokolls vermerkten Defekte eingegeben  werden. Die Ein-

gabe erfolgt in CYLINDER (1-612) und HEAD (0-3).

Delete entry:  Mit DELETE  ENTRY  k|nnen  einzelne Eintr{ge wieder aus

der BAD-TRACK Tabelle entfernt  werden. Die Eingabe er-

folgt wie bei ADD ENTRY in Cylinder und Head.

Scan disc:     Besonders bei h{ufiger Benutzung der Festplatte kann es

vorkommen, da~ neben den Tracks  die bereits von Anfang

an fehlerhaft  waren,  weitere  Defekte  auftreten. Mit

SCAN DISC kann die gesamte  Harddisk ( alle 4 Partitio-

nen ) auf fehlerhafte  Spuren }berpr}ft werden. Hierbei

werden dann solche  nachtr{glich  aufgetretenen Defekte

aufgesp}rt und in der BAD-TRACK Tabelle eingetragen.

ACHTUNG !!  Die defekten  Spuren,  die in der BAD-TRACK

Table  des  Pr}fprotokolls  angegeben  sind

werden nicht immer von SCAN  DISC erkannt. Diese Spuren

sind jedoch erh|ht fehleranf{llig  und sollten auf alle

F{lle mit ADD ENTRY eingegeben werden.

Write table:   Wurde die BAD-TRACK Tabelle ver{ndert, mu~ sie vor dem

Verlassen  des  Programms  erst  abgespeichert  werden.

Dabei wird in der  jeweiligen  Partition der Festplatte

in der die Defekte enthalten sind ein File BADTRACK.TBL

erzeugt, das die antsprechenden  Tracks als belegt mar-

kiert. Dieses File liegt in  USER-Ebene  15 und hat die

Attribute READ-ONLY ( nicht l|schbar ) und SYSTEM ( bei

DIR und CAT nicht  sichtbar  ).  Die Kapazit{t der ent-

sprechenden Partition verringert sich  um  ca.  8 - 16K

pro Defekt ( je nach Lage ).

Quit:          BADTRACK.COM kann  mit  QUIT  wieder  verlassen werden.

Wurden [nderungen in der  BAD-TRACK Tabelle vorgenommen

die abgespeichert werden sollen,  mu~ zuvor WRITE TABLE

ausgef}hrt werden.

################