Die Systemvariablen von X-DDOS

------------------------------

Die folgenden 64 Byte  enthalten  die  sogenannten Systemvariablen von

X-DDOS. Die Adressen sind, im Gegensatz zu dem weiter unten aufgef}hr-

ten 'relokatiblen' ( verschiebbaren )  RAM-Bereich, fest. Die Adressen

und die Bedeutung der einzelnen Variablen ist, bis auf zwei Ausnahmen,

mit AMSDOS identisch.

Name    Adr.  L{nge Bemerkung

------- ----- ----- --------------------------------------------------

DPH_A   &BE40  2 *  Zeiger auf den Start des DPH von Drive A

DPB_A   &BE42  2 *  Zeiger auf den Start des DPB von Drive A

ON_TIME &BE44  2 *  Floppy-Motor Hochlaufzeit vor dem ersten Zugriff

OFFTIME &BE46  2 *  Floppy-Motor Nachlaufzeit nach dem letzten Zugriff

FRMWAIT &BE48  1 *  Verz|gerungswert f}r GAP4b bei FORMAT

HDLOAD  &BE49  1 *  Kopfberuhigungszeit bei SEEK

STPRATE &BE4A  1 *  3" und 5.25" Stepraten (5.25" im unteren Nibble)

RSLTANZ &BE4B  1 *  Anzahl der Bytes aus der Resultphase des FDC

RESULT  &BE4C  7 *  Result-Phase des FDC

HS_US_1 &BE53  1 *  BIOS Unit-Select   (wird von SELDSK gesetzt)

TRACK_1 &BE54  1 *  BIOS Track-Nummer  (wird von SETTRK gesetzt)

RECORD  &BE55  1 *  BIOS Record-Nummer (wird von SETSEC gesetzt)

HS_US_2 &BE56  1 *  Phys. Head/Unit-Select

TRACK_2 &BE57  1 *  Phys. Tracknummer

SECTOR2 &BE58  1 *  Phys. Sectornummer

RECTRCK &BE59  1 *  Records pro Track

HS_US_3 &BE5A  1 *  Unallocated Head/Unit-Select

WRTEFLG &BE5D  1 *  #FF => der Sector-Puffer wurde ver{ndert

READFLG &BE5E  1 *  #FF => der Puffer ist noch aktuell

STEPRTE &BE5F  1 *  Aktuelle Steprate des angew{hlten Laufwerks

RECBUFF &BE60  2 *  Zeiger auf den 128 Byte Record-Puffer

SECBUFF &BE62  2 *  Zeiger auf den 512 Byte Sector-Puffer

HOLD_SP &BE64  2 *  Zwischenspeicher f}r den Stack-Pointer

RETRYS  &BE66  1 *  Anzahl der Wiederholungsversuche bei Fehlern

TICKBLK &BE67  6 *  Tick Block

EVNTBLK &BE6D  7 *  Event Block

SECTOR  &BE74  1 *  Sector-Nummer (Start-Sector bei Multi-Sector I/O)

OP_CODE &BE75  1 *  Zwischenspeicher f}r OP-Code des FDC

HOLD_HL &BE76  2 *  Zwischenspeicher f}r Registerpaar 'HL'

MESSFLG &BE78  1 *  #00 => Fehlermeldungen werden ausgegeben

END_SEC &BE79  1    End-Sector-Nummer bei Multi-Sector I/O

ERRPTCH &BE7A  3    RST3 Parameterblock f}r den RSX-String-Error-Patch

MEMPOOL &BE7D  2 *  Memory-Pool Adresse (= Zeiger auf Relocatible RAM)

PATCHIT &BE7F  1 *  X-DDOS-Vector Patch-Adresse (da steht ein 'RET')

(*) Die Adresse der Variablen stimmt mit AMSDOS }berein.

Die Systemvariablen sind in ihrer  Funktion  unter CP/M 2.2 weitgehend

identisch mit der unter BASIC. Zwei wichtige Ausnahmen sind jedoch die

beiden folgenden Variablen, deren Adresse und Funktion mit X-VDOS CP/M

identisch ist :

FASTFLG &BE7C  1    Flag ob FAST-Routine aktiv ist

CPMFALG &BE7F  1    Parameter von !CPM,x  - 1

Der relokatible RAM-Bereich von X-DDOS

--------------------------------------

Dieser RAM-Bereich ist, im Gegensatz  zu den Systemvariablen ab #BE40,

nicht an eine bestimmte Adresse  gebunden. Normalerweise beginnt er ab

der Adresse #A700. Um Kompatibilit{tsproblemen  (speziell auch mit an-

deren Systemen die z.B. VDOS einsetzen)  aus  dem Weg zu gehen, sollte

man deshalb nicht direkt  auf  diese Speicherstellen zugreifen. Sollte

es dennoch einmal n|tig  sein,  Adressen  aus dem relokatiblen RAM-Be-

reich anzusprechen, dann sollte man den  'legalen' Weg }ber die Vecto-

ren im X-DDOS-System-RAM (#BE40/1, #BE42/3 oder #BE7D/E) gehen.

Die wichtigsten Adressen im  relokatiblen  RAM  sind  in der folgenden

Tabelle aufgef}hrt. Der angegebene Offset mu~ zum Start des relokatib-

len RAM addiert werden, um die absolute Adresse zu erhalten.

Name    Offset L{nge Bedeutung

------- ------ ----- -------------------------------------------------

DRVE_NR  &0000   1 * Drive-Nummer des angemeldeten Laufwerks

USER_NR  &0001   1 * User-Nummer des angemeldeten Laufwerks

ACTDRVE  &0002   1 * Drive-Nummer des aktuellen Laufwerks

ACT_DPH  &0003   2 * Zeiger auf den DPH des aktuellen Laufwerks

LOGFLAG  &0005   1 * Flag, ob das aktuelle Laufwerk 'eingeloggt' ist

SAVE_SP  &0006   2 * Zwischenspeicher f}r den Stack-Pointer

FCB_IN   &0008  36 * Erweiterter File-Control-Block (FCB) f}r OPENIN

FCB_OUT  &002C  36 * Erweiterter File-Control-Block (FCB) f}r OPENOUT

FHDR_IN  &0050  74 * Fileheader f}r OPENIN

FHDROUT  &009A  74 * Fileheader f}r OPENOUT

WRKSPCE  &00E4 128 * Mehrfach genutzter Arbeits- und Zwischenspeicher

TAPEVEC  &0164  39 * Puffer f}r die 13 urspr}nglichen Tape-Vectoren

DOSRST4  &018B   3 * RST-4 Block f}r die Disc-Vectoren

DPB_A    &0190  15 * Standard Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk A

XDPB_A   &019F  10 * Erweiterter Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk A

CSA_A    &01A9  16 * Directory-Checksum Bereich f}r Laufwerk A

ALT_A    &01B9  23 * Block-Belegungstabelle f}r Laufwerk A

XDPB_B   &01D0  15 * Standard Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk B

DPB_B    &01DF  10 * Erweiterter Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk B

CSA_B    &01E9  16 * Directory-Checksum Bereich f}r Laufwerk B

ALT_B    &01F9  23 * Block-Belegungstabelle f}r Laufwerk B

DPH_A    &0210  16 * Disc-Parameter-Header f}r Laufwerk A

DPH_B    &0220  16 * Disc-Parameter-Header f}r Laufwerk B

REC_BUF  &0230 128 * 128 Byte Record-Puffer

SEC_BUF  &02B0 512 * 512 Byte Sector-Puffer

FASTMEM  &04B0  80   Wird bei Bedarf von der FAST-Routine belegt

(*) Die Adresse der Variablen stimmt mit AMSDOS }berein.

Der RAM-Bereich von X-DDOS unter CP/M 2.2

-----------------------------------------

Neben den Systemvariablen ab #BE40,  die  in ihrer Funktion unter CP/M

weitgehend identisch mit der unter BASIC sind, existiert auch noch der

folgende RAM-Bereich, der zum  Teil  dem  relocatiblen RAM-Bereich von

X-DDOS unter BASIC entspricht.  Seine  Lage  ist  jedoch an eine feste

Adresse gebunden, also nicht  relocatible.  Folglich verliert auch der

Vector bei #BE7D/E unter CP/M 2.2 seine gewohnte Funktion.

Name    Adr.  L{nge Bedeutung

------- ----- ----- --------------------------------------------------

JP_BIOS &AD33   3 * Gemeinsame BIOS Einsprungstelle

HOLD_SP &AD36   2 * Zwischenspeicher f}r den Stackpointer

TEMP_1  &AD38   2 * 1. Zwischenspeicher (f}r Registerpaar 'HL')

TEMP_2  &AD3A   2 * 2. Zwischenspeicher (f}r Registerpaar 'HL')

GATEARR &AD3C   2 * Zwischenspeicher f}r GATE-ARRAY-Status

ORIGINT &AD3E   2 * Original Interrupt Entry

NOTUSED &AD40   1   Zur Zeit ungenutzt (reserviert)

CRSRFLG &AD41   1 * Flag ob Cursor angezeigt werden soll

CONSCNT &AD42   1 * Anzahl der Zeichen im Console-Puffer (max. 128)

CONSBUF &AD43 128 * Console-Puffer

CONSPTR &ADC3   2 * Zeiger auf das aktuelle Zeichen im Console-Puffer

CONSFLG &ADC5   1 * Flag, ob Puffer bei Tastendruck gel|scht wird

WRREG5A &ADC6   1 * Write-Register 5 von SIO Kanal A

WRREG5B &ADC7   1 * Write-Register 5 von SIO Kanal B

FREEMEM &ADC8  16 * Zur Zeit unbenutzt (reserviert)

DPB_A   &ADD8  15 * Standard Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk A

XDPB_A  &ADE7  10 * Erweiterter Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk A

CSA_A   &ADF1  16 * Directory-Checksum Bereich f}r Laufwerk A

ALT_A   &AE01  23 * Block-Belegungstabelle f}r Laufwerk A

DPB_B   &AE18  15 * Standard Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk B

XDPB_B  &AE27  10 * Erweiterter Disc-Parameter-Block f}r Laufwerk B

CSA_B   &AE31  16 * Directory-Checksum Bereich f}r Laufwerk B

ALT_B   &AE41  23 * Block-Belegungstabelle f}r Laufwerk B

DPH_A   &AE58  16 * Disc-Parameter-Header f}r Laufwerk A

DPH_B   &AE68  16 * Disc-Parameter-Header f}r Laufwerk B

REC_BUF &AE78 128 * 128 Byte Record-Puffer

SEC_BUF &AEF8 512 * 512 Byte Sector-Puffer

FASTBLK &B0F8   8   Wird bei Bedarf von CP/M 2.2 FAST-Routine belegt

(*) Die Adresse der Variablen stimmt mit AMSDOS-CP/M 2.2 }berein.

Der Disk Parameter Block (DPB)

------------------------------

Der Disk Parameter Block besitzt  neben dem standartisierten CP/M-Teil

auch einen X-DDOS spezifischen Teil.  Die beiden Teile werden hier ge-

trennt aufgelistet.

Standard CP/M-Teil des DPB:

Name    Byte Bedeutung

------- ---- --------------------------------------------------------

SPT     2 *  Anzahl der 128 Byte Records pro Track

BSH     1 *  Block Shift Faktor (h{ngt von der Blockgr|~e BLS ab)

BLM     1 *  Block Maske (h{ngt von der Blockgr|~e BLS ab)

EXM     1 *  Extent Maske (Anzahl der Extents pro Dir-Entry -1 )

DSM     2 *  Gesamtzahl der Bl|cke pro Diskette -1

DRM     2 *  Gesamtzahl der Directory-Eintr{ge pro Diskette -1

AL0/AL1 2 *  Die ersten beiden Bytes des ALV

CKS     2 *  L{nge des CSV (Anzahl der zu pr}fenden Dir-Entrys / 4)

OFF     2 *  Anzahl der reservierten Systemspuren

Der X-DDOS-spezifische Teil des DPB:

Name    Byte Bedeutung

------- ---- --------------------------------------------------------

FSC     1 *  Nummer des 1. Sectors jeder Spur

PST     1 *  Anzahl der physikalischen Sectoren pro Spur

GPR     1 *  L{nge von GAP-3 beim Lesen oder Schreiben

GPF     1 *  L{nge von GAP-3 beim Formatieren

FLB     1 *  F}ll-Byte beim Formatieren

BPS     1 *  Kodierte Sectorgr|~e. Sectorgr|~e = 2 ^ (BPS+7)

RPS     1 *  Blocking Faktor (Anzahl der 128 Byte Records pro Sector)

ACTTRCK 1 *  Aktuelle Physikalische Spurnummer

MAXTRCK 1    Anzahl der Spuren pro Diskettenseite -1

FLGBYTE 1    Flag-Byte (s.u.)

(*) Die Adresse der Variablen stimmt mit AMSDOS }berein.

Das Flagbyte im DPB:

Bit 0 =0 => Das Laufwerk ist ein Singleside-Drive

Bit 0 =1 => Das Laufwerk ist ein Doubleside-Drive

Bit 1 =0 => 1 Step-Impuls pro Track

Bit 1 =1 => 2 Step-Impulse pro Track (Doublesteps)

Bit 2 =0 => LOGIN (Formatermittlung) bei jedem Disc-Zugriff

Bit 2 =1 => Kein automatischer LOGIN

Bit 3 =0 => Der Floppymotor l{uft z.Zt. nicht

Bit 3 =1 => Der Floppymotor l{uft z.Zt.

Bit 4 =0 => Single-Sector I/O ist aktiv

Bit 4 =1 => Multi-Sector I/O ist aktiv

Bit 5 =0 => Das Laufwerk ist das 2*80 Track X-Laufwerk

Bit 5 =1 => Das Laufwerk ist das Original 3"-Laufwerk

Bit 6 =0 => Recalibrate vor der n{chsten Positionierung des R/W-Kopfes

Bit 6 =1 => Kein Recalibrate

Bit 7 =0 => 64 Directroy-Eintr{ge

Bit 7 =1 => 128 Directory-Eintr{ge (nur beim X-Laufwerk m|glich)

Bemerkung: Das Flagbyte von Laufwerk  B  ist  -  abgesehen von Bit 3 -

identisch in Funktion und Belegung mit dem von Laufwerk A.

Bit 7 darf nur beim X-Laufwerk gesetzt sein.  Ein eventuell

gesetztes Bit 7 im Flagbyte des  3"-Laufwerkes  wird  nicht

beachtet.

Der Disk Parameter Header (DPH)

-------------------------------

Name    Byte Bedeutung

------- ---- --------------------------------------------------------

XLT     2 *  Zeiger auf Sector}bersetzungstabelle (0000 => unbenutzt)

DIRNUM  2 *  Nummer des h|chsten belegten Dir-Entrys +1

- 0 -   4 *  Interne Variablen

DIRBUF  2 *  Zeiger auf 128 Byte Directory-Puffer

DPB     2 *  Zeiger auf den Disk Parameter Block

CSV     2 *  Zeiger auf den Checksum Vector

ALV     2 *  Zeiger auf die Blockbelegungstabelle (Allocation Vector)

(*) Die Adresse der Variablen stimmt mit AMSDOS }berein.

#####################################################################